石家庄市新华区数据和政务服务局

关于石家庄友仁动物医院有限公司

建设项目环境影响报告表的批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局已经对该项目做出审批决定。现将审批决定情况公开。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

石家庄市新华区数据和政务服务局联系电话：0311-86270105  0311-86271625

电子邮箱：spjxmjsk1@163.com

地址：新华区康乐街1号

邮编：050000

行政复议与行政诉讼权利告知：公民、法人或者其他组织认为公告的环境影响评价批复或建设项目竣工环境保护验收决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起三个月内提起行政诉讼。

石家庄市新华区数据和政务服务局

关于石家庄友仁动物医院有限公司建设项目环境影响报告表的批复

石新数政环评〔2026〕2 号

石家庄友仁动物医院有限公司：

根据环评报告结论，从环保角度分析，经我局研究，符合《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，对你单位石家庄友仁动物医院有限公司建设项目环境影响评价报告表批复如下：

- 项目概况：

项目位于河北省石家庄市新华区兴凯路128号金凯园底商105号铺位，中心地理坐标为东经114°27'45.654"，北纬38°3′0.755″，总建筑面积为336.56m2。项目租用沿街两层商铺，一层为犬诊室，犬候诊区，猫诊室，B超室，中央处置区，化验室，手术准备区，手术室；二层为值班室，犬住院，犬隔离室，医废室，猫隔离室，猫住院等。宠物流量10只/天，中央处治室诊疗流量1只/天、宠物住院流量4只/月，宠物手术流量8只/月，人员客流量16人/天。项目劳动定员 7 人，每天工作8小时，年工作365天。

工程投资：项目总投资70万元，其中环保投资2万元，环保投资占比2.85%。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:

1、废气

笼舍区域产生的粪便及时清运，同时喷洒空气清新剂、酒精消毒等措施，手术室设置空气净化器（活性炭吸附）处理后通过专用烟道排放，医疗废物储存采取加盖密封措施。项目无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物排放标准值二级新扩改建标准。污水处理设施周边硫化氢、氨气、臭气浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。

2、废水

生活污水、员工洗衣废水经污水处理设施TA001处理，猫住院废水、犬住院废水、术前准备废水、猫诊疗废水、犬诊疗废水、中央处治室废水经污水处理设施TA002处理，废水采用“过滤+单过硫酸氢钾复合盐消毒”处理，排入石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂。外排废水须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表 2预处理排放标准和石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂进水水质要求。

3、噪声

项目通过设置隔声门窗，采取低噪声设备，墙体采取吸声隔声材料等措施，噪声经距离衰减，再经墙体衰减后厂界噪声满足须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。

4、固废

（1）一般固废

动物粪便、废尿垫、废猫砂及时清理，置于密闭容器存放至一般固废存放点，交给环卫部门处理。

（2）危险废物

主要有动物诊疗过程中产生的医疗废物，空气清新器活性炭净化器更换下的废活性炭等，在危废间暂存，定期交由有资质单位处置。

（3）生活垃圾

集中收集后定期由环卫部门统一处理。

三、污染物排放量控制指标以“河北省建设项目主要污染物总量指标确认书”的审核意见和总量交易意见为准。

四、严格落实环境风险防范措施，完善环境应急预案；设计安全生产问题，要按安全生产监督管理部门要求做好风险源管理和安全生产，确保事故情况下环境安全。

五、本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

六、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，定期向生态环境部门报告“三同时”完成情况。建设单位应当在项目竣工后，按照排污许可的要求办理相关许可（或登记）后，方可实行排污；应按照规定的标准和程序，组织项目竣工环境保护验收，编制验收报告，验收合格后，方可正式投入运营，并依法依规向社会公开，接受群众监督。

七、依据环保部《关于印发建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）的通知》（环发[2015]183号）要求，该项目的日常监督管理工作由属地环境保护部门负责。

八、此文一式四份，区数据和政务服务局一份，建设单位三份。

石家庄市新华区数据和政务服务局

2026年8月24日